Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│     Объекты наблюдения     │     Основания для положительного     │

│                            │              оценивания              │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│                   1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС:                    │

│          две оценки по работнику данного рабочего места           │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│1.1. Использование средств  │- работник использует необходимые     │

│защиты                      │средства коллективной и индивидуальной│

│                            │защиты                                │

│                            │                                      │

│1.2. Степень риска в работе │- работник не допускает явный риск в  │

│                            │работе                                │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│                     2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:                     │

│  четыре оценки по каждому станку или устройству на рабочем месте  │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│2.1. Конструкция и состояние│- находятся в хорошем состоянии, на-  │

│                            │дежно закреплены, имеют соответствую- │

│                            │щие обозначения                       │

│                            │                                      │

│2.2. Устройство управления и│- правильно расположены, находятся в  │

│аварийного выключения       │хорошем состоянии, четко обозначены   │

│                            │                                      │

│2.3. Устройство защиты      │- соответствуют нормам, находятся в   │

│                            │надлежащем месте и состоянии          │

│                            │                                      │

│2.4. Стационарные площадки  │- безопасны, обеспечивают свободный   │

│для обслуживания и подъемы  │доступ для проведения ежедневного     │

│                            │обслуживания, нет лишних предметов    │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│                       3. ПОРЯДОК И ЧИСТОТА:                       │

│                   пять оценок по рабочему месту                   │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│3.1. Рабочие столы и        │- в порядке, на них нет лишних        │

│верстаки                    │предметов                             │

│                            │                                      │

│3.2. Стеллажи и полки       │- в хорошем состоянии, устойчивы и    │

│                            │надежно закреплены, не перегружены    │

│                            │                                      │

│3.3. Ручной инструмент      │- в исправном и чистом состоянии      │

│                            │                                      │

│3.4. Поверхности            │- на них нет лишних предметов         │

│                            │                                      │

│3.5. Пол                    │- чистый, в хорошем состоянии и поряд-│

│                            │ке, пригоден для передвижения и транс-│

│                            │портировки грузов, контейнеры для     │

│                            │отходов не переполнены                │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│                   4. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:                    │

│                   пять оценок по рабочему месту                   │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│4.1. Шум                    │- менее 85 децибел, нет ударных шумов,│

│                            │соответствует нормам                  │

│                            │                                      │

│4.2. Освещение              │- достаточная освещенность, не слепит │

│                            │                                      │

│4.3. Чистота воздуха        │- качество воздуха хорошее, содержание│

│                            │вредных веществ менее 10% ПДК         │

│                            │                                      │

│4.4. Микроклимат            │- температура, влажность и воздухооб- │

│                            │мен соответствуют выполняемой работе  │

│                            │                                      │

│4.5. Химические вещества    │- безопасны при обращении, не вызывают│

│                            │аллергии на коже, упаковка в сохран-  │

│                            │ности, и на ней нанесены необходимые  │

│                            │знаки и обозначения                   │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ │                          5. ЭРГОНОМИКА:                           │

│                  четыре оценки по рабочему месту                  │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│5.1. Размеры рабочего места │- размеры соответствуют или могут ре- │

│и положение тела при работе │гулироваться в зависимости от работни-│

│                            │ка или выполняемой работы, достаточно │

│                            │просторны, места производства правиль-│

│                            │но расположены                        │

│                            │                                      │

│5.2. Перемещение и поднятие │- отсутствуют тяжелые и трудно-       │

│грузов вручную              │выполнимые процессы                   │

│                            │                                      │

│5.3. Повторяющиеся рабочие  │- нет однообразных повторяющихся      │

│операции                    │операций (операция длится более 30    │

│                            │секунд)                               │

│                            │                                      │

│5.4. Смена физических       │- работа требует разнообразной физи-  │

│положений во время работы   │ческой деятельности, содержит сидение,│

│                            │стояние и движение                    │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│                       6. ПРОХОДЫ И ПРОЕЗДЫ:                       │

│         три оценки по проходам, ведущим к рабочему месту          │

│                      на протяжении 10 метров                      │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│6.1. Устройство, обозначение│- правильно рассчитаны и обозначены,  │

│и защитные ограждения       │пешеходные дорожки отделены           │

│                            │                                      │

│6.2. Порядок и состояние    │- обеспечен беспрепятственный проход, │

│                            │поверхности в хорошем состоянии и     │

│                            │нескользкие                           │

│                            │                                      │

│6.3. Видимость и освещение  │- видимость хорошая, освещенность     │

│                            │достаточная                           │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│       7. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПАСЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:       │

│             четыре оценки по средствам, расположенным             │

│                   ближе всего к рабочему месту                    │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│7.1. Электрощит             │- обозначен, проход свободный         │

│                            │                                      │

│7.2. Средства спасения и    │- в комплекте, исправны и легко       │

│оказания первой помощи      │доступны                              │

│                            │                                      │

│7.3. Средства пожаротушения │- находятся на установленных местах,  │

│                            │готовы к применению, легко доступны   │

│                            │                                      │

│7.4. Пути эвакуации         │- свободны и имеют необходимые        │

│                            │обозначения                           │

└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘